# Лот №1

# Аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1

Описание

Область применения: службы экстренной медицины - скорой медицинской помощи, реанимобили для помощи при ДТП, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, мобильных спасательных формирований, реанимаций, помощи при ДТП, пунктов первой медицинской помощи, ЛПУ разного профиля.

Назначение: аспиратор медицинский предназначен для удаления жидкости из верхних дыхательных путей и легких пациентов (взрослых, детей и новорожденных) при проведении реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких) на месте происшествия и /или транспортирования в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации, а так же для экстренной медицинской помощи в ЛПУ.

Преимущества: аспиратор медицинский обеспечивает высокую эффективность аспирации (на густом аспирате до 2 л/мин) при минимальных усилиях и портативных размерах. Двухтактный принцип работы поршня позволяет создавать разряжение как на прямом, так и на обратном ходу поршня. При этом вдвое увеличивается эффективность и производительность аспирации. Благодаря оригинальным конструкторско-технологическим решениям усилие нажатия на педаль требуется небольшое, что позволяет производить нажатие как ногой (в том числе в положении сидя), так и рукой. В аспираторе медицинском имеется защита от переполнения сборника жидкости. В качестве опции предлагаются аспирационные катетеры разных размеров.

* опция- дополнительный стакан для сбора жидкости.

Внимание!!! При проведении аспирационных мероприятий новорожденным следует использовать прибор в ручном режиме с малыми амплитудами качания педали.

Стандартная комплектация

- Аспиратор с механическим приводом АПМ-МП-1 - 1шт.

- Контейнер-сборник жидкости - 1шт.

- Отсасывающая трубка - 1шт.

- Наконечник отсасывающей трубки (средний диаметр) Нсд - 1шт.

- Наконечник отсасывающей трубки (малый диаметр) Нмд - 1шт.

- Переходник для подключения аспирационных катетеров - 1шт.

- Сумка тканевая - 1шт.

- Руководство по эксплуатации на русском языке - 1шт.

Технические характеристики

Максимальный вакуум за 10 сек. - 70

- Производительность по воде, л/минне - менее 6

- Производительность по искусственным рвотным массам, л/минне - менее 2

- Свободный воздушный поток при максимальных тактах отсасывания,  л/мин. - 70

- Вместимость сборника жидкости, л - не менее 0,3

- Внутренний диаметр отсасывающей трубк, мм - 10

- Габаритные размеры в сучмке, мм, не более - 310х170х220

- Масса (включая трубку и наконечники), кг - не более 1,2

- Цена 70200тг

- Количество 1 шт

Лот №2

Концентратор кислорода "Armed" 7F-5L (с выходом для ингаляций)

Выполнен в классическом стиле с простой панелью управления. Дополнительно оснащен специальным выходом для ингаляций. На дисплее отображается скорость движения воздушно-кислородной смеси, которая настраивается механическим регулятором, расположенным слева. Пятилитровый кислородный концентратор Армед используется для лечения заболеваний дыхательных путей и применяется преимущественно в медицинских учреждениях. Маневренные колеса позволяют перемещать аппарат.

Технические характеристики

Воздушный поток (производительность) на выходе КВС                                      0-5 л/мин

Концентрация КВС на выходе                                                                                   ≥ 93 %

Средняя потребляемая мощность                                                                              600 Вт

Частота сети                                                                                                                 50 Гц

Питание сети                                                                                                                220 ± 22 В

Уровень шума (не более)                                                                                            55 дБ

Воздушный поток на выходе для ингаляций                                                           10-21 л/мин

Максимальное давление на выходе для ингаляций                                                 150±4,5 кПа

Максимальное давление на выходе квс                                                                    45 ± 4,5 кПа

Размер (± 5%)                                                                                                       420*360*680 мм

Основные характеристики

Срок службы                                                                                                                          10 лет

Материал корпуса                                                                                   Ударопрочный пластик

Колесные опоры                                                                                                                          Да

Ручки для перемещения                                                                                                              Да

Дополнительный выход для ингаляций                                                                                    Да

Автомат-выключатель                                                                                                                Да

Тип дисплея                                                                                                                    Цифровой

Оснащение                             Диффузор; Канюля 2 м; Канюля 5 м; Комплект для ингаляций

Транспортные характеристики

Вес брутто (ед)                                                                                                                     31.3 кг

Вес нетто (ед)                                                                                                                       26.8 кг

Габариты в упаковке (ед)                                                                                           58*50*81 см

Количество в транспортной упаковке                                                                                   1 шт

Объем (ед)                                                                                                                         0.2349 м³

Упаковка (ед)                                                                                                  Картонная коробка

Количество 1 шт

Цена 850 000 тг