Техническая спецификация. Приложение №2 к объявлению от 23.09.2024

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеокольпоскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количеств о (с указанием единицы измерения ) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |

|  |  | 2 | Камера высокого разрешения | Камера: Пикселов: 2 130 000 Увеличение: 1 ~ 50кратное Фокус: Ручной, автоматический. Выходной сигнал: HD Signal. Видеорежим: PAL. Рабочее расстояние: 1 ~ 60X 6X: 200-300 mm 18X: 240-330 mm 260 mm-330 mm Вертикальное разрешение: 900 линий. Подсветка камеры: Белое светодиодное кольцо. Освещение: 3000 люкс. Зеленый фильтр: 3 уровня. Белый свет: 3 уровня Отношение сигнал/шум: 50 дБ. Диапазон обзора: 150 мм>Ф>10 мм Разрешtние 14 lp/mm Глубина резкости: 6X: 120 mm 18X: 5 mm | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 3 | Требования к компьютеру или ноутбуку (не входит в комплект поставки) | Процессор: совместимый с аппаратом Память: 4GB DDR3-1600 Графический контроллер HDD: 1 T DVD-RW: DVD+/-RW Размер дисплея: 21,5-дюймовый цветной TFT- дисплей. Макс. разрешение: 1920 x 1080 Компьютерная мышь, беспроводная. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Программа по управлению данными с программой для анализа R-way™ | Возможности ПО: Захват изображения. Для одного пациента может быть захвачено 50 изображений. Двойное нажатие на изображение позволяет отредактировать его или измерить. Стоп-кадр изображения. Запись видео. | 1 шт. |

|  |  |  |  | Функция записи видео рассчитана на один час. Через час после начала записи система автоматически останавливает запись. Видеозапись сохраняется в файл формата .avi. Просмотр в полноэкранном режиме. Сравнительный анализ. Во время исследования для сравнения или справки можно вывести уже имеющееся исследование. Анализ. Изменение изображения. Возможность редактирования изображения. К изображению можно добавлять метки. Измерение изображения. Сравнение текущих изображений пациента. Для более совершенного анализа можно сравнивать текущие изображения пациента. Возможность выполнить оценку RCI (Кольпоскопический индекс Рейда). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | Педаль | Ножная педаль стоп кадра. Степень защиты педального переключателя от вредного воздействия в результате проникновения воды: IPX8. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель заземления | Кабель заземления | 1 шт. |
|  |  | 7 | Силовой кабель (Европейский стандарт) | Силовой кабель (Европейский стандарт) | 1 шт. |
|  |  | 8 | Стойка для камеры | Штатив с блокирующимися колесами. С регулировкой по высоте и наклону. Размеры: Камера и штатив: высота составляет 1125±10 (мм); диаметр штатива составляет 480±5 (мм). Вес: 8 кг | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылезащитный кожух | Пылезащитный кожух, защищает от оседания пыли на аппарат во время хранения | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 10 | T1.6AL Предохранитель | Предохранитель | 2 шт. |

| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F) Относительная влажность: 25–80 % (без конденсации) Атмосферное давление: 860–1060 гПа |
| --- | --- | --- |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении 30 календарных дней по заявке заказчика Адрес: г. Астана, проспект Абылай хана, 30 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  |