Приложение №1 к объявлению о закупе от 28.01.2021 г.

Набор для амбулаторной гинекологии

Для амбулаторной гинекологии

Возможность настройки трех режимов одновременно: монополярного резания, монополярной коагуляции и биполярной коагуляции.;

- Аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы;

- Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии;

- Предназначен для работы во многих областях хирургии;
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- косметология и дерматология

- офтальмология

- амбулаторно-поликлиническая хирургия;

- плановая гибкая и жесткая эндоскопия;

- амбулаторная гинекология;

- ветеринария;

- оториноларингология;

АКТИВАЦИЯ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ:

МОНОПОЛЯРНЫЕ

- Двухклавишной педалью;

- Держателем монополярных электродов с кнопками управления;
БИПОЛЯРНЫЕ

- Одноклавишной биполярной педалью;

- Голубой клавишей монополярной двухклавишной педали при выключенных режимах монополярной коагуляции;

- Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи пленочно-контактных кнопок.

Возможность индивидуальной установки выходной мощности каждого режима резания, каждого режима монополярной коагуляции и биполярной коагуляции с цифровой индикацией в ваттах.

Индикация (световая и звуковая) исправности цепи нейтрального электрода.

Индикация (световая и звуковая) прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента.

Состав комплекта

Педаль двухклавишная;

Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 180 х 120 мм, 216 см кв.;

Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.);

Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный, для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.);

Держатель нейтрального электрода "джек". Длина кабеля 3 м;

Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек". Длина кабеля 2,7 м;

Держатель монополярных электродов. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм. Длина кабеля 3 м;

Держатель биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта. Длина кабеля 3 м;

Электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм; 4 мм;

Электрод-игла микродиссекционный, рабочая длина 40 мм; 4 мм;

Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 60 мм; 4 мм;

Электрод-петля 5 х 0,2 мм; 4 мм;

Электрод-петля 5 х 0,2 мм, удлиненный стержень; 4 мм;

Электрод-петля, овал 2,2 х 7 х 0,3 мм, удлиненный стержень; 4 мм;

Электрод-петля 10 х 0,3 мм, удлиненный стержень; 4 мм;

Электрод-парус для конизации большой, 0,3 мм; 4 мм;

Электрод-парус для конизации средний, 0,3 мм; 4 мм;

Электрод-парус для конизации малый, 0,3 мм; 4 мм;

Электрод-шарик антипригарный 4 мм, удлиненный стержень; 4 мм;

Электрод-крючок, удлиненный стержень; 4 мм;

Электрод-петля 25 х 0,3 мм; 4 мм;

Электрод-петля 20 х 0,3 мм; 4 мм;

Электрод-петля 15 х 0,3 мм; 4 мм;

Электрод-петля, радиус 11 х 0,3 мм; 4 мм;

Электрод-петля, радиус 7 х 0,3 мм; 4 мм;

Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм, "евростандарт" 1шт;

Количество – 1 набор

Цена за ед., тенге: 2 295 000 (два миллиона двести девяносто пять тысяч)